GOTSF KPI 预测与异常检测系统

项目技术报告

本项目已将 KPI 预测与异常检测整合为可在本机运行的 Streamlit 应用。用户既能查询历史结果，也能修改输入，观察同一模型给出的预测或异常判定。本次网页交付集中于 GOTSF数据集，但其他数据集的预测以及检测方法也在交付文件中。

1 项目范围与系统结构

前期工作形成了数据预处理、多模型 KPI 预测、统计与机器学习异常检测以及典型事件分析。第七周完成 Web 交互，第八周围绕已实现的Web页面收敛工程依赖。

| 网页模块 | 实现 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 预测 | 过去 24 小时的 4 项 KPI 联合输入 LSTM | 下一小时 4 项预测及误差 |
| 异常检测 | 每项 KPI 独立评分并应用固定阈值 | 逐 KPI 分数判定 |
| 交互界面 | 输入编辑、历史查询、筛选、曲线与下载 | 假设输入与原输入的前后对比 |

交付文件中app.py 负责页面导航，app_pages 负责控件和展示，core 负责数据检查、推理和评分，assets 存放冻结模型及输入。

2 数据来源与划分

四项指标为 DLPRB、DLThpVol、DLThpTime 和 MR_number，分别描述下行无线资源利用、下行传输量、下行传输时间及测量报告数量。当前材料保留既有数据集数值尺度。

| 项目 | 预测页面 | 异常检测页面 |
| --- | --- | --- |
| 观测粒度 | 网络级小时汇总 | 90 个小区的小时波束均值 |
| 用户输入 | 24 小时 × 4 项，共 96 个 Z-score 值 | 选定已有小区及小时的 4 个非负源尺度观测 |
| 拟合数据 | 候选训练 816 个窗口 | 每项 KPI 60,480 点，小时 0 至 671 |
| 验证或校准 | 144 个窗口选择配置和轮次 | 每项 KPI 15,120 点，小时 672 至 839 |
| 最终测试 | 144 个窗口，下一小时一步预测 | 每项 KPI 30,240 点，两个独立的 168 小时片段 |

LSTM 选定配置后，把训练和验证的 960 个窗口合并进行最终拟合，测试集不参与拟合。检测测试段为项目相对小时 840 至 1007、1680 至 1847，两段分开展示。预测页面的小时编号则是序列内部的相对位置，例如目标 24 对应输入 0 至 23。

3 LSTM 预测的具体实现

单个样本是 24×4 的矩阵，每一行是一个小时，每列是一项 KPI。模型按时间先后读入 24 行，所有小时共享同一套 LSTM 权重。隐藏状态和记忆状态均为 32 维，起始为零；每一步利用当前 4 个输入和上一小时状态，通过输入门、遗忘门和输出门更新记忆。取第 24 个小时的隐藏状态，经一个线性层映射为 4 个输出。

| 配置 | 取值 |
| --- | --- |
| 网络结构 | 单层、单向 LSTM，输入维度 4，隐藏维度 32，线性输出 4 |
| 可训练参数 | 4,996 个 |
| 训练目标 | 对样本及 4 个输出求平均的均方误差 |
| 优化器 | Adam，学习率 0.003，权重衰减 1e-5 |
| 训练控制 | batch size 256，梯度裁剪 1.0，无 dropout |
| 参数选择 | 验证集平均逐 KPI RMSE；耐心值 12，最小改善 1e-5 |
| 交付权重 | seed 42，选定最终拟合轮次 80；CPU 推理 |

4 预测结果与解释

| KPI | MAE | RMSE | R² | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLPRB | 0.0444 | 0.0590 | 0.9581 | 144 |
| DLThpVol | 0.0322 | 0.0412 | 0.9524 | 144 |
| DLThpTime | 0.0368 | 0.0470 | 0.9673 | 144 |
| MR_number | 0.0436 | 0.0564 | 0.9750 | 144 |

MAE 表示平均绝对误差，RMSE 对较大的误差更敏感，R² 衡量相对于用目标均值预测的改善程度。这里的误差单位均为Z-score 尺度，不是物理单位。

工程文件夹 evidence 中保留了先前 GOTSF 多模型指标档案，但当前网页只接入 LSTM。模型选择及跨方法结论应回到同一数据划分和预处理限制下比较。

5 异常检测的具体实现

先对一个小区的有效波束取均值得到小时观测。每个观测减去训练期同小区、同一天内小时的中位数，再除以训练期该小区残差的标准差。此去日周期后的数值是检测输入。随后每项 KPI 跨小区汇总，分别建立 4 种检测器，因此共保存 16 个模型或规则对象，而不是用 4 项特征训练一个联合分类器。

| 方法 | 拟合与评分 | 本项目设置 |
| --- | --- | --- |
| 3σ | 训练均值上下 3 个标准差形成基础范围；评分表示偏离边界程度 | 沿用独立校准，阈值不小于 0 |
| IQR | 以 Q1 和 Q3 及 1.5 倍四分位距构造上下界 | 按原尺度边界距离评分，不除以 IQR |
| 孤立森林 | 随机划分得到隔离难度；应用取 decision_function 相反数 | 200 棵树，每树最多 256 点 |
| One-Class SVM | RBF 核学习参考分布边界；取 decision_function 相反数 | nu 0.05，gamma scale，tol 1e-7 |

机器学习方法最多从 60,480 个拟合点中固定随机抽取 6,000 点。孤立森林每棵树的 256 点是在该拟合样本池内再取子样本，不代表整个系统只使用 256 条记录。200 棵树是计算开销与随机评分稳定性之间的工程基线；256 点是常用子采样基线。

阈值使用独立校准数据的上尾 5% 分位规则，采用有限样本秩位置，并加入固定数值保护量。SVM 的保护量为 1e-6，其他方法采用 1e-10 乘以阈值尺度。评分严格高于有效阈值才触发；测试时不重算阈值，也不强制每组有 5% 异常。nu 并不等于测试异常比例。

记录级汇总采用 OR：任一 KPI 异常则整条小时记录为疑似异常；4 项都可判且都未触发才是未判异常；有缺项而其余均未触发时标为无法判定。不同 KPI、不同方法的分数不可相加或直接比大小。

6 Web 交互与演示方法

预测演示：选择一个测试窗口，将 DLPRB 最后 3 小时增加 0.30，再点击前后比较。页面展示编辑后的历史输入、原预测、当前预测及变化量。增加量属于 Z-score，不是 30% 的物理资源占比。切换可见 KPI 只改变展示，不改变联合预测的输入和输出。

检测演示：选择孤立森林、小区 0_0、test_5w-6w、小时 840，把 DLPRB 改为 2。其分数约由 -0.1026 变为 0.2945，高于有效阈值约 0.1464，记录从未判异常变为疑似异常。其余 3 项分数保持不变，这体现了逐 KPI 独立检测。

系统保留草稿与结果的边界：编辑器种子和用户草稿分开存储，页面切换时重新挂载而不重复应用修改；输入、方法或数据上下文变更后清除旧结果，要求重新计算。缺失值、无穷值、错误维度及错误 KPI 顺序被拒绝。超出训练范围只作警告，不静默截断。下载按当前表格范围导出，并保留完整 4 项明细下载入口。

7 典型事件与根因排查

已检测案例为小区 1_1 在 1724 至 1750 小时的连续事件，共 27 个小时；前后各 30 点一起观察，合计 87 点。四项使用 One-Class SVM，事件结果在本次打包模型上重新核对。

| KPI | 事件异常点 | 事件中位数 | 分数峰值 | 峰值小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLPRB | 2/27 | 0.952 | 0.6809 | 1727 |
| DLThpVol | 26/27 | 1.632 | 62.7972 | 1741 |
| DLThpTime | 23/27 | 1.748 | 59.0401 | 1732 |
| MR_number | 1/27 | 0.831 | 17.2490 | 1745 |

异常主要由传输量与传输时间持续偏高构成，不是四项全程同时异常。历史分析中，两项在完整 87 点去日周期残差上的 Spearman 相关系数为 0.924，Bonferroni 校正后 p 值为 7.954e-14，校正置信区间为 [0.714, 0.981]。该区间是相关系数估计的不确定性范围，不是 KPI 正常取值范围。这里沿用原实验 164 项检验的校正口径，没有因仅展示 GOTSF 而放松标准。

相关性支持两者共同变化，但不能说明谁导致谁。优先核查业务量和调度变化，再检查排队、时延、丢包与调度日志；同时核对采集和聚合方式。缺少体验与故障日志时，不应直接下结论为资源拥塞、用户激增或攻击。该分析作为离线报告提供，未被包装成网页自动根因确认功能。

8 工程整理与验证

| 检查项 | 核对范围 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 异常检测迁移 | 16 个对象 × 30,240 点，共 483,840 次 | 分数差异为 0，判定完全一致 |
| LSTM 代码清理 | 新旧代码在同一 CPU 上运行 144 窗口 | 输出差异为 0 |
| 历史 CUDA 结果对照 | 144 × 4 个输出 | 最大绝对差约 5.63e-6，符合浮点后端差异 |
| 自动化测试 | 12 项，涵盖资产、推理、输入边界和 4 种页面模式 | 全部通过 |
| 离线训练入口 | LSTM 最终拟合及 16 个检测器命令 | 本机执行通过，未替换交付权重 |

所有必需资产随工程提供，运行代码通过相对路径定位，不依赖原 E 盘 Week5 或 Week6 目录。模型文件记录 SHA-256 校验值。加载模型仅限受信任的交付资产，网页没有开放任意模型上传。新电脑完整安装、浏览器交互的全部视觉状态、并发压力和生产部署不在本次验证范围内。

代码清理移除了无关数据集特例、多模型工厂、动态导入和重复文件，保留关键注释、缓存失效参数、数值保护及状态管理。旧目录的已有修改没有被删除、回退或合并到新的提交中。

9 交付与后续改进

交付包含独立本地 Git 仓库、可恢复历史的 Git bundle 和不含虚拟环境的 ZIP 提交包。docs 中存放本报告、8 页演示 PPT、操作说明与整理记录；README 提供启动、测试及可选重训命令。用户确认本次不上传 GitHub，因此没有创建或配置远程仓库。

下一阶段首先应把预测预处理改为仅在训练期拟合，并重新跑时间隔离的评估；其次引入经过确认的异常标签和故障日志，验证告警质量及根因假设；最后再考虑统一预测与检测的数据粒度、实时接入和部署。这些是后续工作，不列为当前已完成功能。

附录 可核对材料

数据及模型来源：原 Week5 的 GOTSF 联合预测输出、原 Week6 所选 KPI 的 GOTSF 检测输出、用户最后修改的 Week7 页面。输入与模型哈希见 evidence/asset_manifest.json；迁移结果见 migration_audit.json；预测指标见 current_prediction_metrics.csv；案例数值见 root_cause_case.csv；自动化测试详情见 test_results.txt。相关性数字引用第六周异常根因分析报告的 GOTSF 案例，本版未重新估计统计区间。

启动与复核

在解压后的 gotsf-kpi-system 目录打开终端，使用已安装 requirements.txt 依赖的 Python 环境。若沿用原 Week5 环境，具体解释器路径和 PowerShell 完整命令见 README。下面命令均在工程根目录执行。

python -m streamlit run app.py --server.address 127.0.0.1

python -m unittest discover -s tests -v

启动后访问 http://127.0.0.1:8501，保持终端运行。演示先做预测页的批量修改与恢复，再做异常页的单小时试验，最后导出 CSV 检查 4 项结果。页面标为“疑似异常”时，应回看分数、有效阈值和输入尺度，不直接解释为故障。

| 交付对象 | 内容与用途 |
| --- | --- |
| gotsf-kpi-system 目录 | 可运行工程和本地 Git 历史，README 是第一入口 |
| ZIP 提交包 | 代码、必要资产及文档；不含虚拟环境、缓存和 .git |
| Git bundle | 离线保存提交历史，可用 git clone 恢复仓库 |
| docs 目录 | 技术报告、8 页演示 PPT、操作说明及整理记录 |
| evidence 目录 | 指标档案、资产校验、模型迁移与测试结果 |

现有模型仅接受本项目已定义的输入格式。将来迁移到新小区、新采集系统或原始物理单位时，需要重新核对字段、时间顺序、聚合及预处理参数，不能只更换 CSV 文件路径。公开仓库前还应确认数据和权重的再分发许可。